| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2204178 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 H01J61/28 |  |  |  |  |  |  |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |  |  |  |  |  |  |  |

| (21), (22) Заявка: 2001108860/09, 03.04.2001 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 03.04.2001 (46) Опубликовано: 10.05.2003 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: ФЕДОРОВ В.В. Производство люминесцентных ламп. - М.: Энергоиздат, 1981, c. 113-114. RU 2138097 C1, 20.09.1999. EP 0568317, 03.11.1993. US 3657589 A, 18.04.1972. EP 0091297, 07.08.1984. Адрес для переписки: 430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева, отдел патентов и стандартов | (71) Заявитель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (72) Автор(ы): Александров А.И., Майоров С.А. (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ РТУТИ В ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при производстве люминесцентных ламп. Технический эффект заключается в повышении точности дозирования, уменьшении загрязнения окружающей среды ртутью. В способе введения ртути в люминесцентные лампы путем выравнивания давления в емкостях с последующим заполнение откачанной лампы под действие разности давлений проводят нагрев жидкой ртути для перевода ее в парообразное состояние в емкости с подогревом с последующим заполнением парами ртути уравнительной емкости. Давление, превышающее установленное значение, снижают с помощью регулятора давления с последующей конденсацией паров ртути в конденсаторе и направлением жидкой ртути в емкость с подогревом. Устройство содержит систему перевода ртути из жидкого состояния в парообразное, включающую емкость, оснащенную нагревателем, последовательно с ней соединен конденсатор паров ртути и регулятор давления. Между емкостью и уравнительной емкостью расположен клапан для перекрытия трубопровода, а между откачанной лампой и емкостью - клапаны. Еще один клапан соединяет устройство с системой откачки. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано при производстве люминесцентных ламп.

Известен способ введения аргона или смеси газов в люминесцентные лампы (см. В.В. Федоров. Производство люминесцентных ламп. М.: Энергоиздат, 1981, с. 113-114), заключающийся в том, что вводят порцию аргона в объем дозатора. Выравнивают давление газа в данном объеме и в линии до первого клапана. Открывают клапан между объемом и люминесцентной лампой и аргон наполняет лампу.

Известен объемный дозатор аргона (см. Федоров В.В. Производство люминесцентных ламп. М.: Энергоиздат, 1981, с. 113-114), содержащий два клапана, один из которых идет к баллону с аргоном, а другой - к лампе, электромагнитную катушку, промежуточный объем для регулирования давления.

Недостатками известного способа и устройства является недостаточная точность дозировки, относительно низкая производительность.

Технический эффект заключается в повышении точности дозирования, уменьшении загрязнения окружающей среды ртутью. Кроме того, создается возможность для повышения производительности откачного автомата.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе введения ртути в люминесцентные лампы путем выравнивания давления в емкостях с последующим заполнением откачанной лампы под действием разности давлений, проводят нагрев жидкой ртути для перевода ее в парообразное состояние в емкости с подогревом с последующим заполнением ядрами ртути уравнительной емкости. Давление, превышающее установленное значение, снижают с помощью регулятора давления с последующей конденсацией паров ртути в конденсаторе и направлением жидкой ртути в емкость с подогревом.

Устройство для введения ртути в люминесцентную лампу, содержащее емкости для выравнивания давления, а также клапаны для перекрытия трубопроводов, один из которых расположен между емкостями, а другой - между уравнительной емкостью и откачанной лампой, дополнительно содержит систему перевода ртути из жидкого состояния в парообразное, включающую регулятор давления, соединенный последовательно с конденсатором паров ртути и емкостью с подогревом.

На чертеже изображено устройство, реализующее предлагаемый способ.

Устройство содержит систему перевода ртути из жидкого состояния в парообразное, включающую емкость 1, оснащенную нагревателем 2, последовательно с ней соединен конденсатор 3 паров ртути и регулятор давления 4. Между емкостью 1 и уравнительной емкостью 5 расположен клапан 6 для перекрытия трубопровода, а между откачанной лампой 7 и емкостью 5 - клапаны 8, 9. Клапан 10 соединяет устройство с системой откачки.

Способ введения ртути в люминесцентные лампы проходит в 3 этапа.

1 этап - перевод жидкой ртути в парообразное состояние. В исходном состоянии весь объем устройства до клапана 6, который закрыт, и объем лампы откачивают до давления Р=10-2-10-3 мм рт.ст. Давление паров ртути, превышающее установленное значение, снижают регулятором давления 4 и пары ртути попадают в конденсатор 3, откуда в виде жидкой ртути - в емкость 1.

2 этап - дозировка паров ртути в емкость 5 для выравнивания давления. В этом случае клапаны 8, 9, 10 закрыты, а клапан 4 открыт. Давление, превышающее установленное значение, снижают с помощью регулятора давления 4 так же, как и на 1 этапе.

3 этап - дозировка паров ртути в объем откаченной лампы 7 заканчивается выравниванием давлений между объемом лампы 7 и уравнительной емкостью 6. В этом случае клапаны 10, 6 закрыты, а клапаны 8, 9 открыты. Далее процесс повторяется вновь с другими лампами. Для обеспечения стабильности перевода жидкой ртути в парообразное в системе предусмотрено устройство поддержания уровня жидкости, установленное в откачном автомате. Переключение клапанов осуществляют по заданной программе с помощью микропроцессорной системы.

По сравнению с известными решениями предлагаемый способ и устройство позволяют уменьшить загрязнение окружающей среды за счет возврата избытка ртути в емкость без потерь, повысить точность дозирования за счет того, что создаются условия для управления процессом дозирования, кроме того, создаются условия для повышения производительности откачного автомата.

Формула изобретения

1. Способ введения ртути в люминесцентные лампы путем выравнивания давления в емкостях с последующим заполнением откачанной лампы под действием разности давлений, отличающийся тем, что проводят нагрев жидкой ртути для перевода ее в парообразное состояние в емкости с подогревом с последующим заполнением парами ртути уравнительной емкости, при этом давление, превышающее установленное значение, снижают с помощью регулятора давления с последующей конденсацией паров ртути в конденсаторе и направлении жидкой ртути в емкость с подогревом.

2. Устройство для введения ртути в люминесцентную лампу, содержащее емкости для выравнивания давления, а также клапаны для перекрытия трубопроводов, один из которых расположен между емкостями, а другой - между уравнительной емкостью и откачанной лампой, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит систему перевода ртути из жидкого состояния в парообразное, включающую регулятор давления, соединенный последовательно с конденсатором паров ртути и емкостью с подогревом.