| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 51282 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01H13/00 (2006.01) H01H15/00 (2006.01) |  |  |  |  |  |  |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует. |

| (21), (22) Заявка: 2005121197/22, 06.07.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.07.2005 (46) Опубликовано: 27.01.2006 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126, ОАО "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Глухов Владимир Иванович (RU) (73) Патентообладатель(и): ОАО "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

(57) Реферат:

Полезная модель относится к области низковольтной коммутационной аппаратуры и может быть использована при конструировании переключателей электрических цепей. Переключатель содержит неподвижную изоляционную плиту 1, на которой расположены ноже образные неподвижные контакты 2 и пружинящие зажимные подвижные контакты 3, контактные выводы 4 пружинящих зажимных подвижных контактов 3, в неподвижной изоляционной плите 1 на уровне контактных выводов 4 подвижных контактов 3 расположены продолговатые отверстия 5.

Полезная модель относится к области низковольтной коммутационной аппаратуры и может быть использована при конструировании переключателей электрических цепей.

Известен переключатель электрических цепей с передним присоединением внешних проводников к контактным выводам переключателя, содержащий группу ноже образных неподвижных и группу пружинящих защимных подвижных контактов, расположенных на неподвижной изоляционной плите (Выключатели, разъединители и переключатели серии В 2000, Р 2000, П 2000, Р 3000, П 3000. ТУ 16-520.220-79., стр.81, рис.19).

Недостатком известного переключателя является его малая мощность (коммутация токов небольшой величины) за счет невозможности подключения к его контактным выводам зажимных подвижных контактов внешних проводников шинами.

Задача полезной модели - увеличение мощности переключателя (коммутации токов большей величины) за счет возможности подключения к его контактным выводам зажимных подвижных контактов внешних проводников шинами.

Поставленная задача достигается тем, что в переключателе электрических цепей с передним присоединением внешних проводников к контактным выводам переключателя, содержащем группу ноже образных неподвижных и группу пружинящих зажимных подвижных контактов, расположенных на неподвижной изоляционной плите, причем в неподвижной изоляционной плите на уровне контактных выводов пружинящих зажимных контактов введены продолговатые отверстия,

На чертеже изображен переключатель - общий вид.

Переключатель электрических цепей содержит неподвижную изоляционную плиту 1, на которой расположены ножеобразные неподвижные контакты 2 и пружинящие зажимные подвижные контакты 3, контактные выводы 4 пружинящих зажимных подвижных контактов 3, расположены на разных уровнях, в неподвижной изоляционной плите 1 на уровне контактных выводов 4 подвижных контактов 3 расположены продолговатые

отверстия 5.

Подключение внешних проводников (шин) к контактные выводам подвижных контактов переключателя производится следующим образом. При установке (встраивании) переключателя в изделии электрооборудования (щите, шкафу, ячейкe) внешние проводники (шины) пропускаются через продолговатые отверстия 5 неподвижной изоляционной плиты 1 и крепятся к контактным выводам 4 подвижных контактов 3 с передней стороны переключателя.

Введение в неподвижной изоляционной плите продолговатых отверстий на уровне контактных выводов подвижных контактов переключателя позволяет подключение внешних проводников шинами, тем самым увеличивается мощность переключателя (коммутация токов большей величины).

Формула полезной модели

1. Переключатель электрических цепей с передним присоединением внешних проводников к контактным выводам переключателя, содержащий группу ножеобразных неподвижных и группу пружинящих зажимных подвижных контактов, расположенных на неподвижной изоляционной плите, отличающийся тем, что в неподвижной изоляционной плите, на уровне контактных выводов пружинящих зажимных подвижных контактов, введены продолговатые отверстия.

2. Переключатель электрических цепей по п.1, отличающийся тем, что контактные выводы пружинящих зажимных подвижных контактов расположены на разных уровнях.