| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 100342 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02H7/00 (2006.01) |  |  |  |  |  |  |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |

| (21), (22) Заявка: 2010126515/02, 28.06.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 28.06.2010 (46) Опубликовано: 10.12.2010 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Левцев Алексей Павлович (RU), Чижаев Василий Андреевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ОТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

Формула полезной модели

Устройство для защиты электропотребителей трехфазного тока от аварийных режимов, содержащее измерительные трансформаторы тока, электронный блок контроля аварийных режимов, устройство сравнения и исполнительное реле, отличающееся тем, что электронный блок контроля аварийных режимов выполнен двухканальным для раздельного контроля параметров напряжения и токов, при этом в каждую фазу включены проходные трансформаторы тока, выводы обмоток которых через нагрузочные резисторы по первому каналу соединены с входами однофазных выпрямительных мостов и соединены с входами первой микросхемы, по второму каналу проходные трансформаторы тока через развязывающие диоды, делители напряжения, стабилитрон и накопитель напряжения соединены с входами второй микросхемы, выходы первой микросхемы подсоединены непосредственно с входами первой части третьей микросхемы, а выходы второй микросхемы через времязадающие цепочки подсоединены с входами второй части третьей микросхемы, выходы первой и второй части третьей микросхемы через развязывающие диоды подключены к предварительному усилительному каскаду, выход которого соединен с окончательным усилительным каскадом, выход последнего соединен с первым выводом исполнительного реле, второй выход подключен к положительному выводу электролитического накопительного конденсатора, исполнительное реле, в свою очередь, связано своим замыкающим контактом с промежуточным реле, нормально закрытый контакт которого включен в цепь управления магнитного пускателя.