| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 104799 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H03B27/00 (2006.01) |  |  |  |  |  |  |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |

| (21), (22) Заявка: 2010148149/09, 25.11.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.11.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 25.11.2010 (45) Опубликовано: 20.05.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") (RU) |
| --- | --- |

(54) УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР

Формула полезной модели

Управляемый генератор, содержащий первый и второй перемножители, первый и второй интеграторы, первый и второй операционные усилители, а также первый и второй резисторы, причем входы первого и второго интеграторов подключены к выходам соответственно первого и второго перемножителей, управляющие входы которых соединены с управляющей шиной, при этом неинвертирующие входы операционных усилителей соединены с общей шиной, один вывод первого резистора соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя, выход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, один вывод второго резистора соединен с инвертирующим входом второго операционного усилителя, выход которого соединен со вторым выходом управляемого генератора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены двухканальный стабилизатор амплитуды, инвертор, первый и второй двуханодные стабилитроны, причем выходы первого и второго интеграторов соединены соответственно с первым и вторым входами двухканального стабилизатора амплитуды, первый и второй выходы которого соединены соответственно с третьим и четвертым выходами управляемого генератора, первый и второй двуханодные стабилитроны включены соответственно между выходом и инвертирующим входом первого и второго операционных усилителей, при этом выход первого операционного усилителя соединен с информационным входом второго перемножителя, выход второго операционного усилителя соединен с входом инвертора, к выходу которого подключен информационный вход первого перемножителя, а свободные выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к первому и второму выходам двухканального стабилизатора амплитуды