| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 110435 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F15B19/00 (2006.01) |  |  |  |  |  |  |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |

| (21), (22) Заявка: 2011116565/06, 26.04.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.04.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 26.04.2011 (45) Опубликовано: 20.11.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Величко Сергей Анатольевич (RU), Бурумкулов Фархад Хикматович (RU), Сенин Петр Васильевич (RU), Чумаков Павел Васильевич (RU), Мартынов Алексей Владимирович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU), Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГИДРОАГРЕГАТОВ

Формула полезной модели

Устройство для ресурсных испытаний гидроагрегатов, включающее контрольно-испытательный стенд, имитирующий работу гидросистемы замкнутого цикла автотракторной техники, состоящий из электродвигателя, клиноременной передачи, насоса, гидравлического блока с дросселем, фильтров грубой и тонкой очистки, крана переключения направления потока рабочей жидкости, радиатора, гидрораспределителя, гидроцилиндра, гидробака и манометра, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено приводом циклического действия автоматического переключения золотника гидрораспределителя в рабочие положения, содержащим электродвигатель привода, соединенный через понижающий редуктор с кривошипом, на котором закреплен ролик, входящий в прорези мальтийского креста, шарнирно закрепленного через тягу с рычагом гидрораспределителя, при этом тяга соединена со счетчиком циклов.