| ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 33510 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 A61N1/44 |  |  |  |  |  |  |
| (12) СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |

| (21), (22) Заявка: 2003116437/20, 02.06.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 02.06.2003 (46) Опубликовано: 27.10.2003 Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, Главпочтамт, а/я 109 | (72) Автор(ы): Беспалов Н.Н., Рябцев В.Н. (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр "Альфа-РЭТ" |
| --- | --- |

(54) Аэроионизатор воздуха

Формула полезной модели

1. Аэроионизатор воздуха, содержащий стакан-подставку, источник высокого напряжения, соединенный с излучателем, закрепленным на металлическом кронштейне, и крышку с центральным отверстием, при этом на поверхности стакана-подставки расположен светодиодный индикатор, отличающийся тем, что в стакане-подставке расположен источник высокого напряжения, от которого отведен гибкий токосъемный вывод, жестко закрепленный в нижнюю часть переходной металлической гайки, а в ее верхнюю часть ввернут металлический шток, сверху переходная металлическая гайка закрыта конусообразной крышкой с центральным отверстием, большим основанием установленная на центрирующей несущей шайбе, которая посажена на верхнюю часть стакана подставки и закреплена на ней, на металлический шток последовательно надеты втулка и две конусообразные крышки с центральным отверстием, большим диаметром направленные друг к другу, между которыми через прорези, имеющиеся на окружностях большего диаметра, расположен жестко закрепленный на металлическом штоке одним концом металлический кронштейн, а на другом его конце через металлическое винтовое соединение закреплена конусообразная крышка, по вогнутой внутренней поверхности которой расположен и жестко закреплен глухой гайкой излучатель в виде углеродоволокнистого материала на основе гидратцеллюлозных волокон с возможностью электрического контактирования с металлическим винтовым соединением, сверху конусообразные крышки, большим диаметром направленные друг к другу, закреплены глухой гайкой через центрирующую шайбу, внешние диаметры которых равны меньшему диаметру конусообразной крышки с центральным отверстием.

2. Аэроионизатор воздуха, отличающийся тем, что диаметр центрирующей несущей шайбы равен диаметру верхней части стакана подставки и большему диаметру конусообразной крышки с центральным отверстием.

3. Аэроионизатор воздуха, отличающийся тем, что втулка, конусообразная крышка с центральным отверстием, шайбы и глухие гайки выполнены из диэлектрического материала.