| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 97091 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B60P1/16 (2006.01) |  |  |  |  |  |  |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 18.08.2010 - нет данных. |

| (21), (22) Заявка: 2010113517/11, 06.04.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.04.2010 (46) Опубликовано: 27.08.2010 Адрес для переписки: 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 11Б, ООО "Торговый дом "СаранскСпецТехника" | (72) Автор(ы): Кузин Евгений Константинович (RU), Леонтьев Сергей Александрович (RU), Большаков Георгий Алексеевич (RU), Дяденова Евгения Петровна (RU), Спиридонова Татьяна Николаевна (RU), Поденко Сергей Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Торговый дом "СаранскСпецТехника" (RU) |
| --- | --- |

(54) САМОСВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Формула полезной модели

1. Самосвальная установка, содержащая надрамник, соединяемый с рамой транспортного средства элементами крепления, платформу, закрепленную на надрамнике, гидравлический механизм подъема и опускания платформы и механизм запирания боковых и заднего бортов, механизм запирания платформы, отличающаяся тем, что платформа самосвальной установки выполнена из основания платформы с размещенными по углам опорами под съемное крепление переднего борта и задних стоек платформы, к боковым плоскостям основания платформы прикреплены петли шарниров навески откидных боковых бортов, к задней плоскости платформы прикреплены кронштейны запоров нижних шарниров заднего борта, крайние стойки переднего борта и задние стойки платформы имеют уголковое сечение для размещения механизмов запоров боковых откидных бортов и верхнего шарнира навески поворотно-откидного заднего борта, боковые откидные на нижних шарнирах борта выполнены из панелей листового гофрированного профиля, заглушенного по торцам крайними стойками, которые имеют сечение гнутого неравнополочного швеллера с недогибом короткой полки, верхние и нижние гофры панелей преобразованы установкой в них верхней и нижней обвязок в трубы прямоугольного сечения, к нижним плоскостям панелей боковых бортов закреплены петли, сочленение которых с помощью осей с петлями на боковых плоскостях основания платформы позволяют откидывать боковые борта, к верхним торцам стоек боковых бортов закреплены пальцы под взаимодействие с крюками запоров боковых бортов, размещенных в крайних стойках переднего борта и задних стойках платформы, при этом задний поворотно-откидной борт устроен аналогично боковым, но на нижней плоскости панели закреплены скобы, контактирующие с кронштейнами нижних запоров заднего борта и с возможностью в запертом положении откидывать задний борт аналогично боковым, кроме этого, к верхним торцам стоек заднего борта закреплены пальцы с втулками, контактирующими с крюками запоров верхних шарниров, поворачивающегося при опрокидывании платформы назад и открытом нижнем запоре заднего борта, при этом механизм запоров откидных боковых бортов и верхнего шарнира заднего борта выполнен в виде рычажного механизма с переходом нижних наконечников тяг через «мертвую» точку оси шарнира поворота рычага привода запора и состоит из раздвинутых посредством распорной втулки крюков, установленных и закрепленных шарнирно на неподвижную ось, для фиксации крюков в открытом положении на ось установлена тормозная втулка, контактирующая своими торцами с одним из крюков и поверхностью стойки, с помощью оси крюки связаны с тягой, на другом резьбовом конце которой размещен наконечник, соединенный с рычагом привода запора, шарнирно закрепленным на оси, изменением длины звена тяга-наконечник тяги достигается оптимальное усилие на рукоятке рычага запора, обеспечивающее надежное запирание механизма запора, а для исключения перемещения в транспортном положении платформы при движении транспортного средства и несанкционированного включения механизма подъема платформы дополнительно введен механизм фиксации платформы, состоящий из закрепленных на передней балке надрамного устройства вала запора с рычагами, а на лонжеронах надрамника крюков запора, размещенных на осях, соединенных с рычагами с помощью тяг с наконечниками, при этом крюки запора в рабочем положении контактируют с закрепленными на основании платформы скобами, имеющими возможность перемещения вверх вниз, а изменением положения скоб относительно крюков, длин звеньев тяга-наконечник достигается оптимальное усилие на рукоятке вала запора, позволяющее надежно прижимать платформу к надрамнику и исключать перемещение платформы в шарнирах крепления ее на надрамном устройстве, а для исключения несанкционированного подъема запертой платформы в механизм запирания платформы введен клапан блокировки гидросистемы, соединенный с нагнетательной и сливной гидромагистралями, включение клапана блокировки при запирании платформы производится нажатием лапки на толкатель клапана блокировки, соединяя нагнетательную магистраль со сливной, а привод лапки осуществляется тягой с рычагом, закрепленным на валу запора платформы.

2. Самосвальная установка по п.1, отличающаяся тем, что боковые откидные борта, выполненные из панелей листового гофрированного профиля, заглушены по торцам крайними стойками, которые имеют сечение гнутого неравнополочного швеллера с недогибом короткой полки на 15-20°.

3. Самосвальная установка по п.1, отличающаяся тем, что платформа для укладки и крепления в свернутом положении тента снабжена лотками, на верхних Г-образных концах средних, выступающих над верхней плоскостью панели съемного переднего борта стоек выполнены по три отверстия, два из которых служат для крепления лотков, а по одному отверстию под крепление передней перекладины тента, при этом лотки выполнены из листового материала с отверстиями по краям и ребра, охватывающего лоток снизу и жестко соединенного с ним с отверстиями под крепление лотков на переднем съемном борту.